AI 기반 물리보안 통합 관제 시스템

위험도 엔진 설계 및 대응 판단 모델

버전 v0.1 (초안)

작성일: 2026년 6월 2일

담당기관: KAIST (참여기관)

※ 이 문서는 AI 하네스(위험도 엔진 개발 파이프라인)가 자동 생성한 초안입니다.

착수보고서(2026.05.21) 기준 · 전문가 검토 후 확정 요망

1. 개요

1.1 과제 배경

이 문서는 '2026년 AI 응용제품 신속 상용화 지원사업 - AI 기반 물리보안 통합 관제 시스템 개발' 과제에서 KAIST 담당 파트인 멀티센서 융합 위험도 엔진 설계 및 대응 판단 모델의 초안 설계·구현 결과를 기술한다.

기존 물리보안 시스템은 영상·출입통제·보안센서가 각각 독립 운영되어 단일 센서 기반 판단 한계가 있었다. 본 위험도 엔진은 이기종 복합 데이터를 융합하여 침입·도난·훼손 등 위협의 최종 위험도(Lv1~Lv5)를 실시간으로 산정하고, 실증처별 자동대응 SOP와 연계하는 것을 목표로 한다.

1.2 정량 성능 목표

| 성과지표 | 목표치 |
| --- | --- |
| 위험도 판정 정확도 | 85% 이상 |
| 최종 위험도 판정 오탐률 | 10% 이하 |
| 엔드투엔드 처리 레이턴시 | 5초 이내 |
| 자동대응 명령 이행 성공률 | 95% 이상 |

1.3 실증 대상 (5개소)

| 코드 | 실증처 | 시설 특성 |
| --- | --- | --- |
| SNG | 송내역 환승센터 | 다중이용 교통시설, 심야 무인 운영, 전산·통신장비실 보유 |
| BDC | 부천도시공사 | 행정·전산·에너지 공공기관, ESS 배터리실·서버실 |
| BPZ | 부천역 광장 | 개방형 다중이용시설, 유동인구 밀집, 폭력·도난 위험 |
| GSP | GS파워 공장 | 국가중요시설·국가핵심기술 보유 발전·에너지 시설 |
| BCH | 부천시보건소 | 의약품·의료장비·개인정보 운영 공공 보건의료시설 |

2. 위험도 평가 프레임워크

2.1 위험도 지표 체계 (7개)

각 지표는 0~100점으로 정규화하며, 가중합 후 최종 위험도 Lv로 변환한다. 초기 가중치는 rule-based 운용 제안값이며, 실증 데이터 축적 후 LightGBM으로 보정한다.

| 지표명 | 입력 데이터 | 점수화 방식 (0~100) | 초기 가중치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 위협유형 지표 | 영상기반 분석(VLM) | 침입=90 / 도난=80 / 훼손=85 / 의심=50 / 정상=0 | 0.20 |
| 영상위험 지표 | 영상기반 분석(VLM) | VLM 신뢰도(confidence) × 100 (위협 라벨 시만 적용) | 0.15 |
| 출입권한 지표 | 출입통제 이벤트 | 정상=0 / 인증실패=40 / 권한불일치=60 / 비인가=80 / 강제=100 | 0.20 |
| 센서상관 지표 | 보안센서 이벤트 | 단일=30 / 2종=60 / 3종+=90 / 강제트리거(템퍼·Fiber)=100 | 0.15 |
| 공간중요도 지표 | 실증지 컨텍스트 | 1차 방어선=40 / 2차=70 / 3차(핵심자산)=100 | 0.15 |
| 시간위험 지표 | 실증지 컨텍스트 | 운영시간=20 / 행사=40 / 비운영=70 / 야간·무인=90 | 0.08 |
| 반복성 지표 | Re-ID 및 동선 | 신규=0 / 구역반복=50 / 재접근=70 / 반복+체류=90 | 0.07 |

※ 모든 가중치는 제안값(전문가 검토 필요). 실증처별 시간위험 가중치(w_time)는 §2.3 참조.

2.2 방어선 구조 (1~3차)

위협 발생 위치를 3단계 공간 위계로 분류하고, 공간 가중 계수를 최종 점수에 곱산하여 핵심구역 민감도를 강화한다.

| 방어선 | 구역 정의 | 주요 센서 | 가중 계수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 (외곽/공개) | 외곽 펜스, 공개 광장, 환승센터 공개구역, 건물 외부 접근로 | 외곽 CCTV, Fiber Optic, 진동·충격, PIR | 1.0 |
| 2차 (건물 외피/출입통제) | 출입문, 게이트, 로비, 관리구역 입구, 창문·출입구 | ACS/바이오 인증, 장시간 문열림, 전기정, 강제 문열림, 충격·진동, 템퍼 | 1.3 |
| 3차 (핵심 자산/제한구역) | 관제실, 서버실, 발전소 핵심설비, 중요 장비함, 의약품·중요문서 보관구역 | VLM/Re-ID 재접근·체류, PIR, 제한구역 ACS, 전기정, 템퍼, AC Fail, 충격·진동 | 1.6 |

2.3 위험도 점수 산정 공식

① 기본 점수(base_score) 계산: 7개 지표 가중합

base_score = Σ ( wᵢ × scoreᵢ )

② 공간 가중 계수 적용 후 클리핑

risk_score = clip( base_score × space_coef , 0, 100 )

③ 최종 Lv 결정: 점수 기반 Lv와 하드룰 Lv 중 상향 우선

final_lv = max( score_lv, hard_lv )

| risk_score 범위 | 위험도 등급 |
| --- | --- |
| 0 ~ 19 | Lv1 (정상) |
| 20 ~ 39 | Lv2 (관심) |
| 40 ~ 59 | Lv3 (경계) |
| 60 ~ 79 | Lv4 (심각) |
| 80 ~ 100 | Lv5 (긴급) |

※ 임계치 경계값은 제안값. 오탐률 10% 목표 달성을 위해 실증 후 조정 필요.

2.4 위험도 등급 기준 (Lv1~Lv5)

| 등급 | 정의 | 판단 조건 범위 | 자동대응 요약 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lv1 | 정상 또는 단순 로그 기록 | 정상 출입, 단일 저위험 이벤트, 운영시간 내 정상 활동 | 없음 (로그 기록) |
| Lv2 | 관심 또는 모니터링 필요 | 단일 이상행동 의심, 단일 센서 이벤트, 위험 근거 부족 | 모니터링 강화 |
| Lv3 | 경계 또는 현장 확인 필요 | 영상 의심행동 + 센서 동시 발생, 비인가 접근 시도 또는 제한구역 접근 의심 | 관리자 알림, 현장 확인 |
| Lv4 | 심각 또는 자동대응 요청 | VLM 이상행동 + 출입권한 불일치 + 보안센서 이벤트 결합, 운영시간 외 제한구역 접근 | 출입문 차단, 긴급 팝업, 관리자 호출 |
| Lv5 | 긴급 또는 관계기관 통보 | 핵심구역 침입, 외곽 침입, 반복 접근, 설비 훼손 등 고위험 복합 이벤트 | 전체 잠금, 112 자동 신고, 보안관리자 통보 |

2.5 즉시 Lv5 상향 하드룰 (HR5-01~07)

점수 기반 Lv와 무관하게, 아래 조건 충족 시 즉시 Lv5로 상향한다(상향만 적용, 하향 불가).

| 룰 ID | 조건명 | 발동 조건 | 적용 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| HR5-01 | 3차 핵심구역 침입 | 비인가 접근 + VLM 침입 판단 → 서버실·관제실·발전소 핵심설비 | 전 실증처 |
| HR5-02 | 외곽 펜스 침범 | 외곽(1차) + Fiber Optic 절단·진동·충격 트리거 | 전 실증처 |
| HR5-03 | 반복 재접근 | 동일 인물/구역 Re-ID 반복 접근 + 비인가/제한구역 결합 | 전 실증처 |
| HR5-04 | 설비 훼손(핵심) | VLM 훼손 + 충격·진동·템퍼 + 핵심설비 구역 | 전 실증처 |
| HR5-05 | 강제 문열림 + 3차 | 강제 문열림(door_forced) + 3차 제한구역 | 전 실증처 |
| HR5-06 | GSP 특화 | 펜스·경계 침범 OR 비정상 시간대 핵심설비 출입 (GSP 전 시나리오 Lv5) | GSP 전용 |
| HR5-07 | BDC 특화 | ESS 배터리실 무단출입 (AC Fail·배터리 Fail 동반 시 강화) | BDC 전용 |

3. SOP 매핑 규칙서

3.1 SOP ID 체계

{실증처코드} - {위협유형코드} - {Lv} - {순번}  예: SNG-CMP-4-01

| 구분 | 코드 및 의미 |
| --- | --- |
| 실증처 | SNG / BDC / BPZ / GSP / BCH |
| 위협유형 | INV(침입) / THF(도난) / DMG(훼손) / CMP(복합) |

3.2 Lv별 공통 기본 SOP 세트

| 등급 | 정의 | 시설 대응(facility) | 관제센터 대응 | 통보 체계 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lv1 | 정상/로그 | - | log_record | 없음 | ✗ |
| Lv2 | 관심/모니터링 | ptz_focus | monitor_flag | 관리자앱 안내 | ✗ |
| Lv3 | 경계/현장확인 | ptz_track, reid_track | 팝업, 실시간영상 | 관리자앱 경보, 현장 호출 | ✗ |
| Lv4 | 심각/자동대응 | 출입문 차단, PTZ·Re-ID 추적, 경광등·방송 | 긴급 팝업, 실시간영상 | 관리자앱 긴급, 현장 호출 | ✗ |
| Lv5 | 긴급/관계기관 | 전체 잠금, 전 PTZ 추적, 경광등·방송 | 긴급 경보, 실시간영상 | 관리자 긴급, 보안관리자, 현장 호출 | ✓ |

3.3 실증처별 시나리오 SOP 매핑

3.3.1 SNG — 송내역 환승센터

다중이용 교통시설 · 심야 무인 운영 · 전산·통신장비실 보유. 공개구역(1차)과 장비실(3차) 혼재.

| 시나리오 | 탐지 조건 | 위험도 | SOP ID | 하드룰 | 자동대응 핵심 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 펜스·경계 침범 + 장비 무단 조작 | 1차 / VLM 침입·훼손 / fence·fiber·vibration / 야간 | Lv4 | SNG-CMP-4-01 | §3 Lv4 floor | Re-ID 추적, 긴급 팝업, 관리자앱·현장 호출, 경광등·경고방송 |
| 시설 파손 + 무단출입 + 물품 반출 | 2차 / VLM 훼손·도난 / shock·vibration / 야간 | Lv4 | SNG-CMP-4-02 | §3 Lv4 floor | 출입문 자동 차단, Re-ID 추적, 긴급 팝업, 관리자앱·현장 호출 |
| 무단출입 + 유기물 무단투기 | 1차 / VLM 침입·의심 / pir / 야간 | Lv3 | SNG-INV-3-03 | §3 Lv3 floor | Re-ID 추적, 관제 팝업, 관리자앱·현장 호출 |

※ 112 자동신고 없음(Lv4 상한). 비운영 시간대 장비실(3차) 무단출입 시 Lv4 즉시 상향.

3.3.2 BDC — 부천도시공사

행정·전산·에너지 공공기관. ESS 배터리실·서버실(3차) 핵심자산. ESS 배터리실 무단출입 → 즉시 Lv5(HR5-07).

| 시나리오 | 탐지 조건 | 위험도 | SOP ID | 하드룰 | 자동대응 핵심 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 펜스 침범 + 무단출입 (ESS배터리실) | 3차 / VLM 침입 / fence·fiber·ac_fail / ESS배터리실 | Lv5 | BDC-INV-5-01 | HR5-07 | 출입문 차단, 긴급 경보, 현장 호출, 경광등·경보방송, 112 자동신고 |
| 테일게이팅 + 무단출입 | 2차 / VLM 의심·침입 / pir / tailgating | Lv4 | BDC-INV-4-02 | §3 Lv4 floor | 긴급 팝업, 관리자앱, 현장 호출, Re-ID 이동 추적, 출입문 차단 |
| 무단출입 + 장비 조작 + 시설 파손 | 3차 / VLM 침입·훼손 / shock·vibration·tamper | Lv4 | BDC-CMP-4-03 | §3 Lv4 floor | 긴급 팝업, 관리자앱, 현장 호출, Re-ID 이동 추적, 출입문 차단 |

※ ESS 배터리실 무단출입 시 HR5-07 발동 → 즉시 Lv5·112 자동신고. AC Fail/배터리 Fail 동반 시 위협 강화.

3.3.3 BPZ — 부천역 광장

개방형 다중이용시설 · 유동인구 밀집 · 상시 개방. 군중 밀집·폭력 위험. 시간위험 가중 낮음.

| 시나리오 | 탐지 조건 | 위험도 | SOP ID | 하드룰 | 자동대응 핵심 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 펜스 침범 + 시설 파손 | 1차 / VLM 침입·훼손 / fence·vibration·shock | Lv4 | BPZ-CMP-4-01 | §5 BPZ 상향 | 관리자 알림, Re-ID 추적 |
| 무단출입 + 장비 무단 조작 | 2차 / VLM 침입·훼손 / pir·tamper | Lv4 | BPZ-CMP-4-02 | §3 Lv4 floor | 관제 경보, 관리자앱 알림, Re-ID 집중 추적 |
| 폭력 + 강도 + 물품 반출 | 1차 / VLM 폭력·강도·도난 / 운영·행사시간 | Lv4 | BPZ-CMP-4-03 | §5 BPZ 폭력 상향 | 긴급 팝업, 관리자앱 긴급, 순찰요원 호출, Re-ID 연속 추적, 경광등 |

※ 폭력·강도(BPZ-CMP-4-03)는 착수보고서상 Lv4이나, 인명 위해 정도에 따라 Lv5·112 신고 상향 검토 권고.

3.3.4 GSP — GS파워 공장 (국가중요시설)

국가중요시설·국가핵심기술 보유 발전시설. 펜스 침범 OR 비정상 시간대 출입 → 전 시나리오 즉시 Lv5(HR5-06). 3건 전부 112 자동신고.

| 시나리오 | 탐지 조건 | 위험도 | SOP ID | 하드룰 | 자동대응 핵심 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 펜스 침범 + 비정상 시간대 출입 | 1차 / VLM 침입 / fence·fiber·vibration / 야간 | Lv5 | GSP-INV-5-01 | HR5-06 | 보호구역 출입문 차단, 긴급 경보, 보안관리자 호출, 경광등·경보방송, 112 자동신고 |
| 무단출입 + 비정상 시간대 출입 | 3차 / VLM 침입 / pir / 야간 | Lv5 | GSP-INV-5-02 | HR5-06 | 위험구역 출입문 차단, 긴급 경보, 보안관리자 호출, 경광등·경보방송, 112 자동신고 |
| 펜스 침범 + 무단출입 + 장비 조작 | 3차 / VLM 침입·훼손 / fence·fiber·tamper·shock / 서버실 | Lv5 | GSP-CMP-5-03 | HR5-06 | 서버실 출입문 차단, 긴급 경보, 보안관리자 호출, 경광등·경보방송, 112 자동신고 |

※ 국가중요시설 특성상 시간위험 가중 최대(w_time=0.14). 3개 시나리오 전부 Lv5·112 자동신고.

3.3.5 BCH — 부천시보건소

공공 보건의료시설. 백신 냉장보관실·의약품보관실(3차). 의약품 반출 민감. 모든 시나리오 Lv4.

| 시나리오 | 탐지 조건 | 위험도 | SOP ID | 하드룰 | 자동대응 핵심 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 무단출입 + 물품 반출 (백신 냉장보관실) | 3차 / VLM 침입·도난 / pir / 백신냉장보관실 | Lv4 | BCH-THF-4-01 | §5 BCH 의약품 상향 | 긴급 팝업, 관리자앱, 현장 호출, Re-ID 이동 추적, 출입문 차단 |
| 무단출입 + 시설 파손 + 물품 반출 (의약품) | 3차 / VLM 침입·훼손·도난 / shock·vibration | Lv4 | BCH-CMP-4-02 | §5 BCH 의약품 상향 | 긴급 팝업, 관리자앱, 현장 호출, Re-ID 이동 추적, 출입문 차단 |
| 무단출입 + 장비 조작 + 물품 반출 | 3차 / VLM 침입·훼손·도난 / tamper·pir | Lv4 | BCH-CMP-4-03 | §3 Lv4 floor | 긴급 팝업, 관리자앱, 현장 호출, Re-ID 이동 추적, 출입문 차단 |

※ 112 자동신고 없음(Lv4 상한). 의약품 대량 탈취 시 현장 판단 신고 검토 권고.

3.4 전체 SOP 요약 (15개)

| SOP ID | 실증처 | 위험도 | 적용 하드룰 | 시나리오명 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG-CMP-4-01 | SNG (송내역 환승센터) | Lv4 | §3 Lv4 floor | 펜스·경계 침범 + 장비 무단 조작 | ✗ |
| SNG-CMP-4-02 | SNG (송내역 환승센터) | Lv4 | §3 Lv4 floor | 시설 파손 + 무단출입 + 물품 반출 | ✗ |
| SNG-INV-3-03 | SNG (송내역 환승센터) | Lv3 | §3 Lv3 floor | 무단출입 + 유기물 무단투기 | ✗ |
| BDC-INV-5-01 | BDC (부천도시공사) | Lv5 | HR5-07 | 펜스 침범 + 무단출입 (ESS배터리실) | ✓ |
| BDC-INV-4-02 | BDC (부천도시공사) | Lv4 | §3 Lv4 floor | 테일게이팅 + 무단출입 | ✗ |
| BDC-CMP-4-03 | BDC (부천도시공사) | Lv4 | §3 Lv4 floor | 무단출입 + 장비 조작 + 시설 파손 | ✗ |
| BPZ-CMP-4-01 | BPZ (부천역 광장) | Lv4 | §5 BPZ 상향 | 펜스 침범 + 시설 파손 | ✗ |
| BPZ-CMP-4-02 | BPZ (부천역 광장) | Lv4 | §3 Lv4 floor | 무단출입 + 장비 무단 조작 | ✗ |
| BPZ-CMP-4-03 | BPZ (부천역 광장) | Lv4 | §5 BPZ 폭력 상향 | 폭력 + 강도 + 물품 반출 | ✗ |
| GSP-INV-5-01 | GSP (GS파워 공장) | Lv5 | HR5-06 | 펜스 침범 + 비정상 시간대 출입 | ✓ |
| GSP-INV-5-02 | GSP (GS파워 공장) | Lv5 | HR5-06 | 무단출입 + 비정상 시간대 출입 | ✓ |
| GSP-CMP-5-03 | GSP (GS파워 공장) | Lv5 | HR5-06 | 펜스 침범 + 무단출입 + 장비 조작 | ✓ |
| BCH-THF-4-01 | BCH (부천시보건소) | Lv4 | §5 BCH 의약품 상향 | 무단출입 + 물품 반출 (백신 냉장보관실) | ✗ |
| BCH-CMP-4-02 | BCH (부천시보건소) | Lv4 | §5 BCH 의약품 상향 | 무단출입 + 시설 파손 + 물품 반출 | ✗ |
| BCH-CMP-4-03 | BCH (부천시보건소) | Lv4 | §3 Lv4 floor | 무단출입 + 장비 조작 + 물품 반출 | ✗ |

4. 위험도 엔진 구현 결과

4.1 패키지 구조

위치: review_for_risk_assesment/risk_engine/

| 파일 | 역할 | 설계 근거 |
| --- | --- | --- |
| event_schema.py | 입력(SecurityEvent)/출력(RiskResult) dataclass · Enum 정의 | §6 입력 스키마 |
| rule_engine.py | 7지표 점수화 함수 + 가중합 + 공간배율 + 임계치 Lv 변환 | §1·§4 |
| hard_rules.py | HR5-01~07 즉시 Lv5 룰 + §3 Lv3/Lv4 floor 룰 통합 | §3·§7 |
| lgbm_calibrator.py | LightGBM 보정 stub (현재 항등 반환, 실증 후 학습 교체) | 부록 (LightGBM) |
| risk_scorer.py | 통합 진입점 score() — rule + hard_rules + calibrator → RiskResult | §4.3 |
| config/default_params.json | 공통 가중치·임계치·공간배율·하드룰 ID 목록 | §1·§2·§4·§7 |
| config/site_params/*.json | 실증처별 차등 가중치 (w_time 차등 + 비례 정규화 Σ=1.0) | §5 |
| tests/test_scenarios.py | 실증 5개소 시나리오 pytest (5/5 통과) | §5·§7 |

4.2 실행 방법

cd review_for_risk_assesment

python -m pytest risk_engine/tests/test_scenarios.py -v

4.3 테스트 결과 (5/5 통과)

| 시나리오 | 실증처 | 기대 Lv | 결과 Lv | 발동 룰 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SNG 장비실 무단접근 | SNG | Lv4 | Lv4 | LV4-3IND, LV4-SITEZONE | PASS |
| BDC ESS배터리실 무단출입 | BDC | Lv5 | Lv5 | HR5-07 | PASS |
| GSP 펜스침범+비정상시간 | GSP | Lv5 | Lv5 | HR5-06 | PASS |
| BPZ 폭력+강도+물품반출 | BPZ | Lv4 | Lv4 | LV4-3IND | PASS |
| BCH 무단출입+물품반출 | BCH | Lv4 | Lv4 | LV4-SITEZONE | PASS |

4.4 sop_trigger 출력 구조

risk_scorer.score()가 반환하는 RiskResult에 SOP 연동용 sop_trigger 딕셔너리가 포함된다.

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| site_code | str | 'SNG'¦'BDC'¦'BPZ'¦'GSP'¦'BCH' |
| final_lv | int | 1~5 (max(score_lv, hard_lv)) |
| action_class | str | log / monitor / verify_onsite / auto_response / emergency_notify |
| triggered_rules | list | 발동 룰 ID 목록 (예: ['HR5-06', 'LV4-3IND']) |
| defense_line | int | 1(외곽) / 2(출입통제) / 3(핵심자산) |
| zone_name | str | 구역명 (예: 'ESS배터리실') |
| time_context | str | operating / event / non_op / night |
| is_hard_rule | bool | 하드룰이 최종 Lv을 결정했는지 여부 |

5. 검토 필요 항목 및 후속 계획

5.1 전문가 검토 필요 항목 (6건)

| # | 항목 | 현재 처리 | 검토 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7개 지표 초기 가중치 | 모두 제안값으로 책정 | 실증 전 물리보안 전문가·운영자 검토 후 확정 |
| 2 | 임계치 경계값 | [0-19/20-39/40-59/60-79/80-100] | 오탐률 10% 목표 달성을 위해 실증 후 조정 |
| 3 | 공간 가중 계수 중복 | 공간지표(가산) + 공간계수(곱산) 이중 반영 | CORE 구역에서 score 80 초과 경향 — 구조 재검토 권장 |
| 4 | BPZ 폭력·강도 Lv5 기준 | 착수보고서상 Lv4 유지 | 인명 위해 수준에 따라 Lv5·112 신고 상향 기준 명확화 필요 |
| 5 | BCH 의약품 112 신고 기준 | Lv4 상한, 112 신고 없음 | 마약류 의약품 포함 시 법적 신고 의무 기준 별도 정의 필요 |
| 6 | fence/tailgating 라벨 매핑 | SensorInput·AccessInput 직접 필드 없음 | 매핑 규칙 추가 정의 (fence→fiber_optic+vibration 등) 필요 |

5.2 후속 개발 계획

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 실증 전 | 전문가 검토 후 config/default_params.json 및 site_params/*.json 가중치·임계치 수정 |
| 실증 진행 중 | 실증처 현장 데이터 수집 → 위험도 라벨링 → lgbm_calibrator.py train() 학습 |
| 실증 후 | LightGBM 보정 모델 활성화 → 오탐률 측정 → 임계치 재조정 |
| 플랫폼 연동 | risk_scorer.score() → sop_trigger → 통합관제 플랫폼 SOP 실행 API 연결 |
| 성능 검증 | 위험도 판정 정확도 85%+ / 오탐률 10% 이하 달성 여부 공인시험(KOLAS) 준비 |